一、谈判内容

智慧教育录播主机、多媒体录播一体机软件、行为识别软件、智能图像处理软件、全向拾音话筒、录播控制面板、高清摄像机、跟踪定位摄像机、触控一体机、多媒体讲台、导播电脑、显示器、储物柜等。

- 项目清单及详细技术要求

（一）项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教育录播主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 多媒体录播一体机软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 行为识别软件 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能图像处理软件 | 1 | 套 |  |
| 5 | 全向拾音话筒 | 1 | 套 |  |
| 6 | 录播控制面板 | 1 | 个 |  |
| 7 | 高清摄像机 | 2 | 台 |  |
| 8 | 跟踪定位摄像机 | 1 | 台 |  |
| 9 | 触控一体机 | 1 | 台 |  |
| 10 | 多媒体讲台 | 1 | 个 |  |
| 11 | 导播电脑 | 1 | 台 |  |
| 12 | 显示器 | 1 | 台 |  |
| 13 | 储物柜 | 1 | 个 |  |
| 14 | 综合布线服务 | 1 | 批 |  |
| 15 | 环境改造服务 | 1 | 间 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教育录播主机 | 1、录播主机采用嵌入式硬件设计，内置Linux操作系统，支持7*24小时工作。 2、系统集成录播系统、音频处理、编解码技术为一体。 3、支持5路高清3G-SDI、支持1路HDMI输入接口；支持1路VGA输入接口，2路HDMI接口视频输出。 4、支持本地导播功能，接上鼠标、标准键盘与显示器就可实现无延时本地导播，可以扩展硬件导播台。 5、支持5路USB接口 。 6、支持1路千兆RJ45网络接口。 7、主机包含Reset按键，可以实现出厂设置恢复，能够实时初始化系统状态。 8、主机自带音频处理系统，含6路输入与6路输出音频信号接口，支持反馈消除、回声消除、噪声消除和对麦克风幻象供电等功能。 9、 支持手动导播、自动导播、半自动导播三种导播切换方式。可通过设置电脑快捷键纯手动导播控制，可根据教学场景对老师、学生、VGA画面进行自动导播，并且配合自动跟踪系统实现教师、学生跟踪过程中的人工切换实现半自动导播。 10、支持所有录制画面的预监，声音监听，导播控制延时小于1S。 11、支持摄像机预置位设置与云台控制，方便在手动录制过程中快速调用。 12、支持教师特写、讲台全景、VGA画面和第三方互动画面共4路可视化信号的导播控制切换功能，切换输出的画面支持实时预监，支持高清标清的混合录制。 13、支持2画面、3画面、4画面多面合成，还支持两种6画面自定义合成模式。 14、支持15中画面切换特效，包含擦除、覆盖、推进、扩展等主流切换特效。 15、支持10个预置设置，通过预设置可直接调取主讲人相关场景。 16、主机前面板配置2寸液晶屏，支持显示主机工作状态，IP地址等信息，实时清晰管理设备操控，支持可触摸操作按键，可以实现主页、开关机、上下选择和左右翻页等操作。 17、支持8路控制接口，可用于控制摄像机云台与控制面板等设备。 18、系统内置2T存储空间，支持双硬盘接入，最大支持扩容至16T硬盘存储空间，录制文件既可存储在本地硬盘，可以上传到云资源管理平台或第三方FTP服务器。 19、设备高度1U，采用12V直流供电。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 多媒体录播一体机软件 | 1、支持网络导播与本地导播两种导播方式。 2、系统支持版本信息、序列号、设备型号、存储空间、跟踪机位信息、网络连接信息等。 3、支持远程登录管理系统，可设置用户密码、视频输入、视频输出、互动、推流方式及模式、VGA图像微调等功能。 4、系统支持视频文件上传、下载、异常修复、本地点播、删除等基本功能，支持通过状态标记自动检测课件上传是否成功，对于状态标记上传失败的课件资源支持人工手动续传。 5、系统支持插入外接移动存储设备一键拷贝下载功能，并可选择多路外接移动设备。 6、系统支持异常课件修复功能，在录制过程中或其他不可抗拒因素导致设备突然断电使录制的课件异常时，可通过录播主机管理页面一键修复功能，修复异常课件为正常课件资源。 7、系统采用主流RTMP/RTSP/HTTP流媒体直播推送技术，支持基于Flash技术和HTML5技术的直播和点播方式，能够让用户免安装插件即可接收和观看直播和点播，无论在移动端还是电脑端都享受一流视频观看体验。 8、系统支持音频管理，可以进行回声消除、噪声消除、延时器、音量等设置。 9、系统支持输入接口管理，显示当前接口信息与连接状态。 10、可以兼容多种资源管理平台与第三方FTP服务器。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 行为识别软件 | 1、系统支持横向分析方案和纵向分析方案，横向分析方案适用于按精品教室规格装修的、面积小于10m×10m的教室；纵向分析方案适用于普通教室，可支持教室的宽度为15m。 2、系统支持对云台摄像机镜头和焦距进行控制，实现对教学活动中老师、学生行为分析自动跟踪拍摄和切换。 3、支持单边液晶触摸一体机，单边推拉黑板的教学场景，可设置老师特写、讲台全景、课件电脑或数字展台等信号源的接入。 | 1 | 套 |  |
| 4 | 智能图像处理软件 | 1、配合录播主机可以实现微课制作、录制直播与抠像，音视频信号输入输出管理，摄像机控制、录制管理、直播管理、虚拟场景设置、字幕台标设置等功能。 2、软件可对抠像区域大小进行调节，可上下左右缩放。 3、软件可对抠像参数进行设置，如人像色彩，边缘平滑度，边缘色彩等设置，可一键恢复默认，也可一键取消抠像。 4、软件支持虚拟的方式进行图像的上下左右，远近、大小调节，调节过程不改变摄像机镜头变焦及角度等参数。 5、软件支持在3D场景下图像的推远拉近、上下左右移动、左右转动等调节，调节过程不改变摄像机的镜头状态。 6、软件支持对摄像机参数进行设置，包括变焦，左右上下摇移等操作。 7、要求系统功能支持抠像镜头前景调节功能，可通过设定的按键微调人物场景实现拉近拉远或左右摆动。 8、系统具备微课制作功能，支持两路信号接入，其中一路可设计为背景场景，另外一路设计为虚拟抠像场景，其中背景场景可切换为VGA画面、实景或其他定制场景。 9、系统支持设置演讲人模式，即演讲人与VGA画面同屏组合输出，直播传输的画面包含演讲人及VGA场景信息，并支持对演讲人的实时定位跟踪功能。 10、支持3D场景，3D场景可通过控制键盘进行角度，场景的切换，并且可设置不少于三个3D虚拟预制位，进行快速的切换到不同的角度，场景进行录制直播。 11、支持2D静态和2D动态场景，2D静态支持PNG等格式的通用文件，2D动态支持Mp4等格式通用视频文件;并且动态视频自带的声音可作为录制和直播音源进行录制和直播，可设置纯音频文件为背景音乐，用户可自由选择录制和直播的声音（动态视频声音，背景音乐）。 12、支持微课应用，可以将电脑画面作为背景进行合成抠像录制直播，实现微课制作、线上培训等应用。 13、支持一键开启录制，支持自动识别音频输入源并支持一键添加音频输入源设备功能，可通过系统音频调节模块实现对音频输入源声源大小的实时调节和反馈输出。 14、支持一键开启直播推流，可通过两种方式进行推流直播，一种是填写RTMP推流地址，一种是通过填写用户名、密码方式开启推流直播。 15、支持设定直播参数，如直播主题、流程、演讲人介绍，直播页面背景设定等；并可实时显示直播推流网络状况，如带宽，丢包情况等。 16、支持拍照及上传分享功能，在虚拟发布的过程中一键进行抓拍拍照，一键上传到服务器，用户可以通过手机微信扫描系统生成的二维码将拍照图片下载到手机并可进行微信分享。 17、要求系统功能支持字幕添加功能，多种模板可供选择，支持同时添加多行多条字幕，添加的字体和大小可自由设定， 字体的摆放位置可根据选择不同的模板实现规则排版。 18、支持滚动字幕设置，提供多种滚动字幕模板供用户选择。 19、支持自定义台标，支持台标采用PNG、JPG、Jpeg等格式图图片。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 全向拾音话筒 | 1、麦克风：高保真镀银震膜电容咪头。 2、指向性：全指向性。 3、频率响应：20Hz ～ 20kHz。 4、灵敏度：-47db。 5、信噪比:80dB(1米40dB音源)。 6 输出阻抗: 600欧姆非平衡。 7、保护电路：雷击保护、电源极性反转保护。 8、供电要求：直流稳压电源DC12V。 9、信号处理：ClearSpeech降噪技术。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 录播控制面板 | 1、面板尺寸：4.3寸。 2、分辨率：480*272。 3、背光类别：LED。 4、背光亮度：300nit，支持64级亮度可调。 5、支持RS485和RS232两种控制接口。 6、支持对录播设备的录制、暂停、停止、VGA锁定、开关机、视频打点等操作。 | 1 | 个 |  |
| 7 | 高清摄像机 | 1、图像传感器 1/2.8 " CMOS,214万像素。 2、焦距 f=4.7–94.0mm。 3、光圈 F1.6 – F3.5。 4、光学变焦 20倍。 5、数字变焦 12倍。 6、视场角 59.5° - 2.9°。 7、聚焦系统 自动、手动、PTZ触发、一键触发。 8、最低照度 0.5lux（彩色），0.1lux（黑白）。 9、快门速度 1/1-1/10000秒。 10、增益：自动/手动。 11、白平衡：自动、室内、室外、一键触发、手动、自动跟踪、钠灯、日光灯。 12、曝光控制：自动、手动、快门优先、光圈优先、智能。 13、信噪比 ≥50dB。 14、数字降噪：2D/3D。 15、背光补偿：支持。 16、宽动态：支持。 17、视频格式 1080P60、1080P50、1080I60、1080I50、1080P30、1080P25、720P60、720P50。 18、视频输出 1路3G-SDI接口，1路DVI-D接口。 19、音频接口 1pcs 3.5mm接口(含1路 LINE IN，1路LINE OUT)。 20、网络接口 10M/100M自适应以太网接口，可选配POE。 21、USB接口 1路USB。 22、本地存储 TF卡，最大64G。 23、控制接口 1路RS-232 IN，1路RS-232 OUT，1路RS-485。 24、红外信号透传输出 1路红外信号透传输出接口。 25、水平范围 -170°~+170° 26、垂直范围 -30°~+90° 27、水平转动速度 0.1°~120°/秒 28、垂直转动速度 0.1°~80°/秒 29、预置点数目 256个 30、图像翻转功能 支持 31、分辨率 最高支持1920*1080@60fps 32、视频压缩 H.265、H.264 33、音频压缩 AAC 34、网络协议 HTTP， TCP， UDP，RTSP，RTMP，ONVIF 35、双码流 支持 36、控制协议 VISCA 并支持菊花链/ PELCO-P / PELCO-D 37、地址范围 0~63 | 2 | 台 |  |
| 8 | 跟踪定位摄像机 | 1、芯片组 Hi3516D；1/3“OV4689 CMOS 传感器 400万像素。 2、最低照度 彩色0.6Lux@F1.2；黑白0.08Lux@F1.2。 3、信噪比 ≥50dB(AGC OFF)。 4、IO功能接口 1 路复位。 5、编码格式 H264，Baseline/Main Profile/High Profile 编码；H.265 Main Profile 编码；MJPEG 编码。 6、主码流：2592*1520，1-15 帧/秒；2048*1520，1-25(30)帧/秒；1920*1080，1-25(30)帧/秒；次码流：704*576，1-25(30)帧/秒 640*480，1-25(30)帧/秒640*352，1-25(30)帧/秒 320*240，1-25(30)帧/秒。 7、视频压缩码率 32Kbps-16Mbps 连续可调，支持 CBR/VBR。 8、字幕叠加 支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调。 9、数据存储：视频、图片文件。 10、存储机制：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)。 11、报警数据传输 FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件。 12、协议支持 TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP。 13、客户端浏览 支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览，支持 8 用户并发访问(MAX)。 14、手机客户端 支持 iPhone、iPad、Android 平台。 15、供电：DC12V/POE(需外接 POE 模块) 设备功率 3W(MAX) 16、设备尺寸：58(长) * 50(宽) *50(高)mm(不含镜头)。 17、IR-CUT孔距：22mm。 18、设备重量：0.22kg(含镜头)。 | 1 | 台 |  |
| 9 | 触控一体机 | 一、显示部分： 1、屏幕尺寸：65英寸 LED 液晶A规屏,显示比例16:9，图像物理高清分辨率1920*1080。 2、采用红外十点触控技术，双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768，触摸高度≤2.5mm（需提供相关检测报告）。 3、交互平板整机须提供隐藏式前置输入接口，需有磁吸式盖板多重防护，接口不少于3个USB3.0双通道接口，有中文标识。（需提供相关检测报告并加盖公章；） 4、交互平板整机须提供隐藏式前置接口，需有磁吸式盖板多重防护，具备前置HDMI*1接口，有中文标识。（需提供相关检测报告并加盖公章；） 5、易维护模块化的外观设计，整机采用金属结构，表面无尖锐边缘或突起。 6、内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 *7、为方便教师置物，交互平板具备通屏笔槽设计。 *8、屏幕双侧具有丝印物理快捷键，不接受软件快捷键方式。 *9、具备前置一键电脑还原按键，带中文丝印标识，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。 二、安卓功能： *1、为了教师操作便捷，交互平板可通过三指长按屏幕，达到息屏和唤醒功能，不接受触摸菜单或物理按键方式。（需提供相关检测报告并加盖公章；） 2、具备文件浏览功能，可实现文件分类，选定、全选、复制、粘贴、删除、一键发送、二维码分享等功能。 3、交互平板具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 4、为方便教师操作，无论在Windows或Android系统下，悬浮菜单功能及界面均保持一致。 5、任意系统下，悬浮菜单中的批注工具（笔、橡皮）可与底部白板软件的工具条联动。 6、为了教师方便应用，交互平板前置提供综合设置物理按键，可在任意通道下一键呼出系统设置、系统检测、智能温控（含高温预警及断电保护功能）、信号源预览等功能进行快速设置。 7、为方便教学，Android白板软件支持二维码分享功能。 *8、为方便教学，悬浮菜单中的信号源可自定义修改，并固化到菜单中，一键直达常用信号源。（需提供相关检测报告并加盖厂家公章） *9、通过交互平板桌面的悬浮菜单切换信号源通道，并可通过两指调用此悬浮菜单到任意位置。（需提供相关检测报告并加盖厂家公章） 10、Android部分提供硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示。 *11、交互平板具备任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 三、电脑模块： 1、整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel®相关规范,针脚数不少于80Pin,与大屏无单独接线。 *2、采用Intel第6代酷睿 Skylake平台I3处理器（CPU 6100）及以上、主频3.7GHz及以上、内存4G、128G 高性能SSD固态硬盘。 3、具备4个USB（至少包含2路USB3.0）接口，1*HDMI，1*RS232,1*DP。 *4、提供正版预装正版Windows 10 操作系统和Office 办公软件。 *5、要求电脑和触控一体机为同一品牌。 四、智慧软件模块： 1、教学设计 （1）软件提供教学设计功能，支持教师根据教学需要自主添加课堂活动。课堂活动中涵盖情景导入、内容精讲、同步习题、随堂测试、分组竞赛、分组探究等至少6个环节，支持调整各个环节顺序或增删环节。 （2）云平台针对不同教学环节自动推送与课程精准匹配的资源。 （3）支持添加：mp4、txt、ppt、pptx、doc、jpg 、gif等多种格式的本地素材。 （4）教案可实时同步至云端，方便教师随时随地查看教案及再次修改 2、白板软件 （1）支持免登录直接使用本地教学工具；老师的每个个人账号提供不少于50G云端存储空间，无需用户通过完成特定任务才能获取，方便老师存储资料。 （2）软硬件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，交互平板双侧快捷键具备一个自定义功能，可自定义常用软件功能如：荧光笔、幕布、时钟、截图、量角器、圆规等。 （3）易用的文本编辑功能，支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线、删除线、上标、下标、项目符号等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度、等进行设置，方便用户编辑文字。 （4）软件具备智能辅助线，移动单个素材时，可以智能提示水平、垂直对齐位置，方便课件排版。 （5）提供音、视频图片编辑功能。音、视频文件导入到软件中进行播放，可设置循环播放、跨页面播放。视频文件可一键全屏播放，支持动态截图，截取图片自动生成图片索引栏，图片索引栏可跨页面显示。图片文件导入后可添加怀旧、底片、黑白等不少于三种效果。 （6）一键进行备、授课场景切换。 （7）书写工具:至少提供硬笔、智能笔、荧光笔、激光笔、软笔、纹理笔、图章笔、手势笔等不少于9种书写工具。通过智能笔可以识别平面二维图形；纹理笔可以实现刮奖效果，擦涂即可呈现图案，增加教学趣味性；利用图章笔可以对学生进行评价，如点赞、小红花、笑脸、奖章等多种效果；老师可通过手势笔实现多种手势教学，如圈选即可识别为选中对象，画圆即可识别为聚光灯，画方形为放大镜功能，左右划线为前后翻页等，为方便老师快速掌握，在点击手势笔功能时，笔工具栏提供图例操作说明。（需提供相关检测报告并加盖厂家公章） （8）学科工具：至少提供12门以上学科工具，包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、地理、历史、音乐、体育、书法等。针对以上学科，学科工具里不是简单的静态图片，包括交互式操作的动画，动画支持一键全屏显示。（需提供相关检测报告并加盖厂家公章） （9）历史学科工具需提供朝代更替动画演示，包含每个朝代的世系表、疆域图、朝代简介等；丝绸之路工具，可实现丝绸之路的线路动画演示。战国经济工具，可展现战国冶铁中心、水浇地、煮盐中心、商业中心等。（需提供相关检测报告并加盖厂家公章） （10）物理学科工具需提供力学、电学、电磁学、光学、电学图例等多种类型的实验素材，如弹簧、小车、游标卡尺、木棒、刻度尺、凹槽、安培表、伏特表、开关、滑动变阻器等。 （11）PPT课件批注功能：PPT全屏播放时可自动开启工具菜单，提供PPT课件的播放控制(如前后翻页)、聚光灯、放大镜、草稿纸和书写批注等功能,支持生成二维码，快速分享课件。（需现场演示） *（12）多屏互动功能：支持手机、pad移动端与交互平板连接后，可实现常用功能如影像上传、投屏、播放课件、直播。支持对上传的图片内容再次编辑如裁剪、马赛克等操作，可同时上传多张照片进行同屏对比，双向批注；手机与交互平板电脑画面双向互传，可实现手机实时控制、随时批注交互平板电脑桌面；一键打开电脑桌面ppt课件并播放；还可实现手机移动直播功能；U盘文件直读、一键切换电脑窗口文件、模拟鼠标等功能；方便教师及时分享各类资源。 *3、数字教材: 免费提供正版授权人民教育出版社数字教材使用权一年，数字教材覆盖小学、初中、高中三个学段各个年级各个学科；符合当前教育理念，数字教材资源内容与课程标准及现行课改教材完全配套相符，能够满足广大中小学教师同步教学、备课、授课及教务管理等需求。数字教材内容具有可拓展性和前瞻性，并能根据中小学教材内容的变化随时更新与补充。 七、质量认证： *1、为保证设备兼容性，软硬件应为同一品牌。为避免纠纷，保证用户的合法使用权，所投软件应具备自主知识产权，提供新课标教学软件资源库系统、备授课系统、组卷阅卷系统、教育设备远程监控系统计算机软件著作权证书复印件并加盖厂家公章。 *2、所投交互平板和OPS电脑产品必须为原厂产品，要求交互平板和OPS电脑CCC证书的申请人、制造商、生产厂必须为同一企业，不接受OEM等代工方式产品。（提供3C认证复印件和中国质量认证中心官网截图加盖厂家公章） *3、生产企业取得产品设计开发、生产及售后服务企业社会责任评价等级证书。 4、提供生产厂家针对本项目授权、售后服务承诺、技术参数证明函。 5、为避免后续版权纠纷，投标企业需提供人教数字出版有限公司出具的针对本项目的授权。 *6、所投交互平板应具备国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）大于100000小时证书。 以上证书资料加盖厂家公章有效。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 多媒体讲台 | 1、全钢制多媒体讲台，防潮袋+泡沫+全方位纸箱包装，分体组合式结构；分体白灰色和木纹色组合式搭配美观大方。 2、材质：选用优质冷轧钢板，钢板厚度1.2mm-1.5mm，白灰色和木纹色双色彩合理搭配，整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装，高度100cm,宽度120cm,厚度70cm。 3、整个讲台只有一副滑轨，减少故障几率。 4、具备可拆卸钢制木纹装饰板（即LOGO张贴板），具备可拆卸扶手，扶手采用注塑一次成型制作。维护后门留有散热孔。 5、可安装19-22寸液晶显示器，采用液晶显示器升降设计，可根据老师的高度进行5个档位的自由调节显示器角度，使视线和显示器接近垂直，键盘采用翻启式操作，显示器、中央控制器、键盘互不影响独立操作；右侧采用隐藏抽拉式设计，安装实物展示台。 6、实物展台部分只要关闭后就可以锁闭，不需要单独的锁具或手动锁，一把钥匙控制讲台。 7、下半体内可以放置台式机电脑主机，分体式中控主机，功放机、DVD、卡座、无线话筒等设备。 8、含靠背椅子一把。 | 1 | 个 |  |
| 11 | 导播电脑 | - CPU≥i7-7700(3.6G/8M/4核)。 - 内存≥8G(2*4G DDR4 2400)。 - 硬盘≥1TB(3.5" SATA)。 - 独立显卡≥AMD Radeon R7 430 2G GDDR5。 - USB超薄抗菌键盘USB Optical抗菌鼠标。 - 电源≥250W。 - VGA接口。 | 1 | 台 |  |
| 12 | 显示器 | 显示器≥23.8"宽屏16:9 LED背光IPS液晶显示器。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 储物柜 | 1、尺寸：1800mm×900mm×400mm； 2、材料：铁质； 3、主板：0.8mm； 4、其他板：0.8mm； 5、门：平开门。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 综合布线服务 | 布线、安装、调试、培训，提供国标线材、辅材，提供相关配套。配件。 | 1 | 批 |  |
| 15 | 环境改造服务 | 根据现场环境进行定制改造。 | 1 | 间 |  |

三、其它要求

1、设备安装

中标人必须向采购人提供本项目采购的所有硬件、软件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个实训室的优化布置工作。

2、技术培训

2.1地点

采购人指定地点。

2.2内容

安排专业技术人员向询价人提供全面的培训，确保询价人能够对本次采购设备有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。

3、售后服务

1)对安装的设备系统提供两年的质量保证和免费上门保修服务。

2)保修期内，所有硬件设备及其配件的维修均为免费。

3)响应时间：2小时内响应（包括电话响应）；12小时内到达现场（如电话响应无法解决）。修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保设备、系统的正常工作。